计算机网络

课程实验报告

| 实验名称 | 利用 Wireshark 进行协议分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 傅浩东 |  | 院系 | 软件工程 |  |  |
| 班级 | 1937102 |  | 学号 | 1190202105 |  |  |
| 任课教师 | 李全龙 |  | 指导教师 | 李全龙 |  |  |
| 实验地点 | 格物207 |  | 实验时间 | 2021.11.20 |  |  |
| 实验课表现 | 出勤、表现得分(10) |  | 实验报告 得分(40) |  | 实验总分 |  |
|  | 操作结果得分(50) |  |  |  |  |  |
| 教师评语 |  |  |  |  |  |  |

实验目的：

本次实验的主要目的。 熟悉并掌握 Wireshark 的基本操作，了解网络协议实体间进行交互以及报文交换的情况。

实验内容：

概述本次实验的主要内容，包含的实验项等。 - 学习 Wireshark 的使用 - 利用 Wireshark 分析 HTTP 协议 - 利用 Wireshark 分析 TCP 协议 - 利用 Wireshark 分析 IP 协议 - 利用 Wireshark 分析 Ethernet 数据帧 选做内容： - 利用 Wireshark 分析 DNS 协议 - 利用 Wireshark 分析 UDP 协议 - 利用 Wireshark 分析 ARP 协议

实验过程：

以文字描述、实验结果截图等形式阐述实验过程，必要时可附相应的代码截图或以附件形式提交。 - Wireshark的使用 启用Wireshark，使用无线网络，选择WLAN进入Wireshark界面。 - HTTP分析 - HTTP GET/response 交互 启动Web browser，然后启动Wireshark分组嗅探器。在窗口的显示过滤说明处输入“http”，分组列表子窗口中将只显示所俘获到的HTTP报文，开始Wireshark分组俘获。在打开的Web browser窗口中输入地址：http://hitgs.hit.edu.cn/news 。停止分组俘获。 - HTTP 条件 GET/response 交互 启动浏览器，清空浏览器的缓存（在浏览器中，选择“工具”菜单中的“Internet选项”命令，在出现的对话框中，选择“删除文件”）。启动Wireshark分组俘获器，开始Wireshark分组俘获。在浏览器的地址栏中输入URL: http://hitgs.hit.edu.cn/,在浏览器中重新输入相同的URL或单击浏览器中的“刷新”按钮。停止Wireshark分组俘获，在显示过滤筛选说明处输入“http”,分组列表子窗口中将只显示所俘获到的HTTP报文。 - TCP分析 - 俘获大量的由本地主机到远程服务器的 TCP 分组 - 启动浏览器，打开 http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/alice.txt 网页，得到ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND文本，保存文件。 - 打开https://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/TCP-wireshark-file1.html，在Browse按钮旁的文本框中输入保存的文件ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND的全名（含路径），此时不要按 “Upload alice.txt file”按钮。 - 启动Wireshark，开始分组俘获。 - 在浏览器中，单击“Upload alice.txt file”按钮，将文件上传到 gaia.cs.umass.edu服务器，一旦文件上传完毕。 - 停止俘获。 - 浏览追踪信息 在显示筛选规则中输入“tcp”,可以看到在本地主机和服务器之间传输的一系列tcp和http报文，看到包含SYN报文的三次握手。 也可以看到有主机向服务器发送的一个HTTP POST报文和一系列的“http continuation”报文。 - IP分析 - 通过执行 traceroute 执行捕获数据包 - 启动Wireshark并开始数据包捕获 - 启动pingplotter并“Address to Trace Window”域中输入目的地址。 - Edit->Options->Packet，然后将Packet Size(in bytes,default=56)域改为2000，这样将发送一系列大小为2000字节的包。然后按下“Resume”按钮。 - 将 Packet Size(in bytes,default=56)域改为3500，发送一系列大小为3500字节的包，然后按下“Resume”按钮。 - 停止 Wireshark 的分组捕获。 - 对捕获的数据包进行分析 捕获窗口中，应该能看到由你的主机发出的一系列ICMP Echo Request包和中间路由器返回的一系列ICMP TTL-exceeded消息。选择第一个你的主机发出的ICMP Echo Request消息，在packet details窗口展开数据包的Internet Protocol部分。 - 抓取ARP数据包 - 利用MS-DOS命令：arp或c:\windows\system32\arp查看主机上ARP缓存的内容。 - 在命令行模式下输入：ping 192.168.1.82（或其他 IP 地址） - 启动 Wireshark，开始分组俘获。 - 抓取UDP数据包 - 启动Wireshark，开始分组捕获； - 发送QQ消息给你的好友； - 停止Wireshark组捕获； - 在显示筛选规则中输入“udp”并展开数据包的细节. - 利用Wireshark进行DNS协议分析 - 打开浏览器键入:www.baidu.com - 打开Wireshark，启动抓包 - 在控制台回车执行完毕后停止抓包，查看Wireshark捕获的DNS报文

实验结果：

采用演示截图、文字说明等方式，给出本次实验的实验结果。 - Wireshark的使用 双击WLAN，如下图所示： - HTTP分析 - HTTP GET/response交互 根据俘获窗口内容，思考以下问题： - 你的浏览器运行的是HTTP1.0，还是HTTP1.1？你所访问的服务器所运行HTTP协议的版本号是多少？浏览器运行的是HTTP1.1，访问的服务器所HTTP协议的版本号是1.1. - 你的浏览器向服务器指出它能接收何种语言版本的对象？zh-CN/zh，zh表示中文整体，可以是方言、文言文、简繁体等混合内容，zh-CN表示中国大陆中文，默认指简体普通话。 - 你的计算机的 IP 地址是多少？服务器http://hitgs.hit.edu.cn/news的IP地址是多少？我的计算机IP地址是2001:250:fe01:130:dcc0:eb49:a8af:8d27，服务器的IP地址是2001:da8:b800:253::dbd9:e219。 - 从服务器向你的浏览器返回的状态代码是多少？200 - HTTP 条件GET/response交互 根据俘获窗口内容，思考以下问题： - 分析你的浏览器向服务器发出的第一个HTTP GET请求的内容，在该请求报文中，是否有一行是：IF-MODIFIED-SINCE？如上图所示，第一个HTTP GET请求报文中，没有一行是：IF-MODIFIED-SINCE。 - 分析服务器响应报文的内容，服务器是否明确返回了文件的内容？如何获知？服务器明确返回了文件的内容，可以看到返回的状态代码为200。 - 分析你的浏览器向服务器发出的较晚的“HTTP GET”请求，在该请求报文中是否有一行是：IF-MODIFIED-SINCE？如果有，在该首部行后面跟着的信息是什么？如下图所示，请求报文中有一行IF-MODIFIED-SINCE；该首部行后面所跟信息为缓存文件上次修改的时间。 - 服务器对较晚的HTTP GET请求的响应中的HTTP状态代码是多少？服务器是否明确返回了文件的内容？请解释。服务器对于较晚的HTTP GET请求会的的状态代码为304。服务器并未明确返回文件的内容，根据同一文件前后请求的差别，304代表IF-MODIFIED-SINCE首部行后查询的时间点后没有进行过修改，故直接使用本地没有过期的缓存文件。 - TCP分析 - 俘获大量的由本地主机到远程服务器的TCP分组 发送成功界面： - 浏览追踪信息 - 客户服务器之间用于初始化TCP连接的TCP SYN报文段的序号（sequence number）是多少？在该报文段中，是用什么来标示该报文段是SYN报文段的？初始化tcp连接的tcp syn报文段的序号为0；该报文段将SYN标志位置为1，表示该报文段为SYN段用于tcp建立连接。 - 服务器向客户端发送的SYNACK报文段序号是多少？该报文段中，Acknowledgement字段的值是多少？Gaia.cs.umass.edu服务器是如何决定此值的？在该报文段中，是用什么来标示该报文段是SYNACK报文段的？SYNACK报文段的序号为0；acknowledgement字段值为1，服务器通过SYN请求报文段的seq序号加1确定acknowledgement字段；在该报文段中，使用flags部分的ack和SYN标志位置为1表示，该报文段为SYNACK报文段。 - TCP基础 - 你能从捕获的数据包中分析出 tcp 三次握手过程吗？客户机向服务器端发送SYN请求报文，服务器向客户机回复SYNACK报文，客户机向服务器回复ack报文，如下： - 包含HTTP POST命令的TCP报文段的序号是多少？如下，带有POST命令序号是1 - 如果将包含HTTP POST命令的TCP报文段看作是TCP连接上的第一个报文段，那么该 TCP连接上的第六个报文段的序号是多少？是何时发送的？该报文段所对应的ACK是何时接收的？如上图所示，第六个报文段的序号是6456；发送时间是第一帧发送后13.071365000s；ACK接收时间是第一帧发送后13.373590000s。 - 前六个TCP报文段的长度各是多少？前六个TCP报文段的长度各是：第一个报文长615，后面五个均长1460. - 在整个跟踪过程中，接收端公示的最小的可用缓存空间是多少？ 限制发送端的传输以后，接收端的缓存是否仍然不够用？最小的可用缓存空间是30464；窗口大小始终大于发送方发送的分组的容量，限制发送端的传输以后，接收端的缓存够用。 - 在跟踪文件中是否有重传的报文段？进行判断的依据是什么？没有，发送端的报文段序号始终在增加，没有出现重复发送。 - TCP连接的throughput (bytes transferred per unit time)是多少？请写出你的计算过程。 Throughput=152924×8 bits45.754083-44.150401s=0.76Mbps - IP分析 - 你主机的IP地址是什么？ 172.20.220.236 - 在IP数据包头中，上层协议（upper layer）字段的值是什么？ 01 - IP头有多少字节？该IP数据包的净载为多少字节？并解释你是怎样确定。IP头有20字节，该IP数据包的净载为56-20=36字节 - 该IP数据包的净载大小的？36B - 该IP数据包分片了吗？解释你是如何确定该P数据包是否进行了分片。没有 - 你主机发出的一系列ICMP消息中IP数据报中哪些字段总是发生改变？TTL、checksum和sequence number总是发生改变 - 哪些字段必须保持常量？哪些字段必须改变？为什么？保持常量的是版本号、首部长度、区分服务（Differentiated Services Field）以及协议（始终为ICMP）；必须改变的是TTL、checksum和sequence number，TTL为生存时间，每次转发必然改变，由于TTL的改变，checksum也会改变，sequence number是变化的区分不同的ICMP报文。 - 描述你看到的IP数据包Identification字段值的形式。如下所示，两个字节。 - Identification字段和TTL字段的值是什么？如图，Identification是4633和TTL是225 - 最近的路由器（第一跳）返回给你主机的ICMP Time-to-live exceeded消息中这些值是否保持不变？为什么？Identification变化，区分不同的ICMP time-to-live exceeded消息；TTL不变，均为一次转发 - 该消息是否被分解成不止一个IP数据报？在改变包大小前没有变，改为2000后被分解 以下为对比图： - 观察第一个IP分片，IP头部的哪些信息表明数据包被进行了分片？IP头部的哪些信息表明数据包是第一个而不是最后一个分片？该分片的长度是多少。数据包被分片信息：Flags和offset等信息；第一个而不是最后一个分片：more fragment；分片的长度：1500B和520B。 - 原始数据包被分成了多少片？ 分为三片 - 这些分片中IP数据报头部哪些字段发生了变化？标志位部分、more fragments和checksum等部分发生了变化 - 抓取ARP数据包 - 利用MS-DOS命令：arp查看主机上ARP缓存的内容。 - 在命令行模式下输入：ping 192.168.1.82，启动Wireshark开始分组俘获。如下图所示，第一条为ARP请求报文，广播询问172.20.68.220的MAC地址，第二条为回复报文。 - 利用MS-DOS命令：arp -a，查看主机上ARP缓存的内容。说明ARP缓存中每一列的含义是什么? 每个IP地址所对应的物理地址及其类型（动态或静态）。 - 清除主机上ARP缓存的内容,抓取ping命令时的数据包。 - ARP数据包的格式是怎样的？由几部分构成，各个部分所占的字节数是多少？如下图所示，ARP的数据包格式，由九部分构成，分别有：硬件类型2B，协议类型2B，硬件地址长度1B，协议地址长度1B，OP2B，发送端MAC地址6B，发送端IP地址4B，目的MAC地址6B，目的IP地址4B。 - 如何判断一个ARP数据是请求包还是应答包？检测OP字段，当OP为0x0001时为请求包，OP为0x0002时为应答包。 - 为什么ARP查询要在广播帧中传送，而ARP响应要在一个有着明确目的局域网地址的帧中传送？ ARP查询不知道目的IP地址所对应的MAC地址，需要广播。ARP响应由查询报文知道查询主机的MAC地址，且局域网中的其他主机不需要此次查询的结果。 - 抓取UDP数据包 - 消息是基于UDP的还是TCP的？UDP - 你的主机ip地址是什么？目的主机ip地址是什么？主机IP地址是172.20.81.227，目的主机IP地址是111.30.159.72 - 你的主机发送QQ消息的端口号和QQ服务器的端口号分别是多少？发送QQ消息的端口号：4020，QQ服务器的端口号：8000 - 数据报的格式是什么样的？都包含哪些字段，分别占多少字节？如下图所示，UDP数据包的格式，头部包含源端口号、目的端口号、长度和首部校验和checksum组成，各占2个字节。 - 为什么你发送一个ICQ数据包后，服务器又返回给你的主机一个ICQ数据包？这UDP的不可靠数据传输有什么联系？对比前面的TCP协议分析，你能看出UDP是无连接的吗？因为UDP是不可靠的数据传输，需要上层协议实验可靠数据传输，因此每次发送ICQ报文后又回复一个ICQ数据包。UDP是无连接的，可以看到发送数据之前没有连接的建立过程，与TCP不同，因此为无连接数据传输。 - 利用WireShark进行DNS协议分析

问题讨论：

详见实验结果。

心得体会：

结合实验过程和结果给出实验的体会和收获。 通过Wireshark分析各种网络协议的执行，可以加深对于各种协议交互过程的理解。并且对于协议中各个字段的作用有了更深的了解。Wireshark是个十分强大的工具，不仅仅在本门实验中会利用到他的一些知识，在以后的学习工作生活中还有很大的作用。